| Kategória článku: drevárske | Číslo článku: 0013 |
| --- | --- |

Autor:       IMRICH MELCER, ANNA MELCEROVÁ, VLADIMÍR SERTIČ,

Názov:      Organické rozpúšťadlá a riedidlá v drevárskom priemysle z hľadiska

ochrany životného prostredia

Názov publikácie:    DREVO, Ročník 41 1986, str.347-349

Počet strán:              3

Počet tabuliek:         1

Počet obrázkov:       0

Počet grafov:            0

Obsah článku:

Syntetické živice možno vo forme lepidiel, pojív a lakov označiť za veľmi významné materiály. Lepidlá priamo podmieňujú výrobu preglejovaných dosák, aglomerovaných materiálov a lepených konštrukcií. Vo veľkej väčšine prípadov organické rozpúšťadlo, resp. riedidlo, nevstupuje do reakcie s vlastnou náterovou látkou, a preto po splnení požiadaviek naň kladených je potrebné ho odstrániť. Robí sa tak napr. v chemickom a farmaceutickom priemysle obvykle oddestilovaním, pričom je možné ich regenerovať. V drevárskom priemysle spravidla rozpúšťadlo, resp. riedidlo z vytvoreného nánosu uniká buď samovoľne do ovzdušia v priebehu sušenia, alebo sa odvádza s technologickými a ventilačnými plynmi do atmosféry.

Ochrana ovzdušia pred únikmi pár rozpúšťadiel a riedidiel  sa môže realizovať  rozptýlením v ovzduší, zachytením pár a ich regeneráciou alebo likvidáciou, alebo tiež úpravou základnej technológie. Dodnes sa väčšina náterových látok nanáša pneumatickými striekacími pištoľami, v elektrostatickom poli, v kabíne s odťahom pár, s rôznymi princípmi, ako je napr. elektrostatické nanášanie s využitím rozprašovacích kotúčov, nanášanie s využitím odstredivých rozprašovačov, elektrostatické nanášanie s využitím rozprašovacej lišty, elektrostatické nanášanie s intenzívnym rozprašovaním, elektrostatické nanášanie kombinované s pneumatickým rozprašovaním.

Kľúčové slová: syntetické živice, organické rozpúšťadlo, náterová látka, pojivo, elektrostatické nanášanie