| Kategória článku: drevárske | Číslo článku: 0015 |
| --- | --- |

Autor:              JÁN BUČKO,  KATARÍNA VARGICOVÁ

Názov:      ENZYMATICKÁ HYDROLÝZA NEUPRAVENÝCH A UPRAVENÝCH

LIGNOCELULÓZOVÝCH MATERIÁLOV

Názov publikácie: DREVÁRSKY VÝSKUM, Ročník 1990, Zväzok 127, str.1- 11

Počet strán:         10

Počet tabuliek:      5

Počet obrázkov:    0

Počet grafov:         0

Obsah článku:

Biokonverzia lignocelulózového materiálu na produkty ako sú napr. monosacharidy, jednobunkové bielkoviny, alkoholy a iné sú podmienené biochemickou aktivitou mikroorganizmov alebo enzýmov. Prvým krokom v tejto transformácii celulózy je jej sacharifikácia vplyvom celulolytických enzýmov. Z doteraz preskúmaných mikroorganizmov sa najefektívnejším javia huby Trichoderma viride (Trichoderma reesei), ktoré produkujú optimálnu kombináciu celulolytických enzýmov. Kinetika enzymatickej hydrolýzy celulózy závisí predovšetkým od:

1. charakteru celulolytického enzýmu — určuje spôsob pôsobenia celulázy, aktivitu každej enzýmovej zložky, synergický efekt medzi nimi a inhibičný účinok produktov

2. štruktúry celulózy — kryštalinita, reaktivita povrchu celulózových častíc

3. spôsobu interakcie medzi enzýmovými a celulózovými molekulami, zahŕňa prenos enzýmu z vodnej fázy na celulózovú časticu, formovanie komplexu enzým substrát adsorpciou molekúl enzýmu na celulózu, povrchovú reakciu podporovanú adsorbovaným enzýmom a reakciu vo vodnej fáze.

Neupravené lignocelulózové materiály sú však veľmi odolné proti enzymatickej hydrolýze. Štruktúra celulózy a hlavne charakter lignínovo-sacharidických väzieb neumožňuje dokonalé preniknutie enzýmu k substrátu. Keďže priestory v kryštalických oblastiach rádovo zodpovedajú rozmerom vodíkových väzieb, je nemysliteľné, aby do nich prenikla približne dvojnásobne väčšia častica enzýmu. Preto sú hydrolýzne postupy veľmi zdĺhavé a málo účinne. Na zvýšenie utilizovateľnosti lignocelulóz treba substrát najprv upraviť. Modifikačných postupov je viac: mechanické, fyzikálne, chemické a biologické, alebo ich kombinácie. Všetky sú zamerané na zvýšenie výťažku biokonverzie na komerčne atraktívnu hranicu, pričom sa využívajú aj výsledky energetickej analýzy predúprav. Veľká pozornosť sa venuje úpravám lignocelulózových materiálov vodnou parou. Zmeny, ktoré nastanú v priebehu parenia závisia od použitej teploty. Pri nízkych teplotách prevláda napúčanie, pri vyšších beží autohydrolýza, hydrolýza, rozpúšťanie niektorých zložiek substrátu. Väčšina  metód je v podstate chemická a zahŕňa hydrolýzu hemicelulóz a lignínu, čo umožňuje preniknutie celuláz do pórov. Požadovaný účinok dosiahneme s nasýtenou parou bez alebo s prídavkom kyslého katalyzátora ako H2S04  , alebo s SO3. Ďalšími technickými problémami vyžadujúcimi výskum sú recyklizácia enzýmov použitých na hydrolýzu a využitie lignocelulózového zvyšku po neúplnej hydrolýze. Recyklizácia enzýmov je spojená so znížením prevádzkových nákladov, kým využitie zostávajúcej celulózy môže znížiť cenu krmiva. Ceny enzýmov sú dôležitou črtou v ekonomike enzymatickej sacharifikácie lignocelulózových materiálov. Tieto ceny dosahujú približne 50% nákladov na produkciu sacharidov napr. z obilia. Pri súbežnej sacharifikácii a fermentácii lignocelulózových odpadov na etanol, produkcia enzýmov reprezentuje 14 % celkových prevádzkových nákladov. Kombinovanou enzymatickou hydrolýzou a fermentáciou sa zistilo, že recyklizácia celulolytických enzýmov s následnou kombinovanou hydrolýzou a fermentáciou závisí od viacerých faktorov ako je termická stabilita enzýmu, vplyv fermentačného produktu (etanolu) na enzýmy a adsorpcia enzýmov na celulózu.

Enzýmy sú schopné regenerácie z hydrolýzneho zvyšku jednoduchou úpravou na neutrálne pH. Regenerácia enzýmu z hydrolyzátu je podmienená typom kontaktu s novým substrátom, kontaktným časom a koncentráciou sacharidov v hydrolyzáte. Enzýmy adsorbované na tuhý zvyšok bohatý na lignín môžeme využiť na hydrolýzu čerstvého substrátu jednoduchým spojením tuhých materiálov. Na odstránenie vyprodukovaných sacharidov a na regeneráciu celuláz sa používa ultrafiltračný prístroj.

Kľúčové slová:   pšeničná slama, bukové piliny, parenie, celuláza, enzymatická hydrolýza