| Kategória článku: drevárske | Číslo článku: 0016 |
| --- | --- |

Autor:          LADISLAV REINPRECHT

Názov:      CHARAKTERIZÁCIA ŠTÁDIÍ DEŠTRUKTÍVNEJ HNILOBY DREVÍN

PROSTREDNÍCTVOM VYBRANÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A CHEMICKÝCH ROZBOROV. ČASŤ I. HNILOBA DREVÍN LIPY, BUKA A JAVORA

Názov publikácie: DREVÁRSKY VÝSKUM, Ročník 1991, Zväzok 129, str.43- 62

Počet strán:          15

Počet tabuliek:       3

Počet obrázkov:    6

Počet grafov:         0

Obsah článku:

Z poznatkov praxe a výsledkov vedeckých prác je známe, že drevokazné huby, ako aj niektoré mikroskopické huby dokážu svojim špeciálne vybaveným enzymatickým aparátom s produkciou celuláz, xylanázy, mannázy, lakázy, peroxydáz a ďalších enzýmov odbúravať všetky základné stavebné zložky dreva. Biologický drevorozkladajúci proces je zložitý a závisí od radu vnútorných a vonkajších podmienok. K stále hlbšiemu poznávaniu uvedeného procesu prispievajú značnou mierou výsledky priamych výskumných metód, ktorými sa stanovujú konkrétne zmeny v makro, mikro a submikroskopickej stavbe a v chemickej skladbe bunkových štruktúr dreva. Priame metódy sa realizujú jednak vizuálnym posúdením dreva, a to výhodne s využitím svetelnej a elektrónoptickej mikroskopie s charakterizáciou napr. zmien farby dreva, stavu štiepnych lomov, typu hýf a spôsobu ich prestupu drevnou štruktúrou, ako aj samotných foriem rozkladu buniek v ich jednotlivých vrstvách a stavebných zložkách. Kvantifikáciu vizuálne zistených zmien zabezpečujú súbežne vykonávané stanovenia úbytkov hmotností a chemické i fyzikálno-chemické analýzy, a to s možnosťou posúdenia nie iba zmien v zastúpení jednotlivých polymérnych a monomérnych zložiek v dreve, ale aj s vyhodnotením ich momentálneho stavu, ako je polymerizačný stupeň, koncentrácia voľných radikálov, podiel jednotlivých typov funkčných skupín a ich vzájomná interakcia, stereoizoméria a pod.

Nepriame metódy určovania hniloby dreva založené na zmene jeho fyzikálnych vlastností — hustota, kinetika a kapacita sorpcie a nasiakavosti, elektrický odpor, útlm ultrazvukových vĺn a pod., ako aj na zmene mechanických vlastností — húževnatosť, tvrdosť, medze pevností a moduly pružností napr. v ohybe, šmyku, tlaku, torzné moduly, konštanty tlmenia a pod. Korelovateľnosť výsledkov z nepriamych metód s údajmi získanými pri priamych metódach dáva súčasne nové pohľady a prístupy k riešeniam otázok mechanizmu rozkladu dreva. Cieľ práce bol v analýze vlastností drevín degradovaných v laboratórnych podmienkach celulózovornou drevokaznou hubou Serpula lacrymans , ktorá vďaka svojim nízkym nárokom na vodu, keď k jej aktivite postačuje vlhkosť dreva 16 %.

Hniloba dreva je spojená s narúšaním jeho štruktúry na úrovni chemických stavebných zložiek v submikro a mikro elementoch bunkových stien. Mikroskopickými sledovaniami sa dá s vysokou mierou zodpovednosti indikovať stav narušenia bunkových štruktúr až od úbytkov hmotnosti 5 až 10 %. Pri bežnej kontrole dreva sa s uplatnením mikroskopických metód v súčasnosti počítať vždy nedá. Aplikácia nepriamych metód využívajúcich zmeny v mechanických vlastnostiach dreva, preto je stále aktuálna.  S postupom deštruktívnych a korozívnych typov hnilôb sa z mechanických vlastností dreva znižuje najviac húževnatosť. Poklesy rázovej húževnatosti v ohybe následkom hniloby drevín sa sledovali aj v rámci práce a najvýstižnejšie sa charakterizovali logaritmickými závislosťami. Väčšie rozdiely v intenzitách poklesu húževnatosti sa nezistili tak v rámci vlhkostných hladín, ako ani v rámci drevín. Z hľadiska vplyvu vlhkostí sa v sume drevín lipy, buka a javora pri úbytkoch hmotností 10% stanovili poklesy húževnatostí o 76,4% pre a.s. stav drevín o 81,2 % pre 9 % vlhkosť drevín, o 82,9 % pre 15% vlhkosť drevín a o 81,8 % pre vlhkosť drevín nad medzou hygroskopicity. V práci získaný poznatok, dotýkajúci sa zjavnej nezávislosti intenzity poklesu húževnatostí (dynamická mechanická vlastnosť) od konkrétneho vlhkostného stavu hnilého dreva, sa ukázal byť v protiklade so známymi spojitosťami medzi zvyšujúcim sa vlhkostným stavom dreva po medzu hygroskopicity a výraznejšou mierou poklesu jeho statických mechanických vlastností v „neprirodzenom stave", t. j.  zvýšená teplota, chemická korózia, anaeróbna dlhodobá korózia vo vode,  hniloba. Uvedenú anomáliu pri húževnatosti možno vysvetliť aj na základe predpokladu uplatňovania sa súčasne dvoch protichodných javov:

— van der Waalsove sily a vodíkové väzby sa na spevnení narušenej bunkovej štruktúry podieľajú viac v suchom stave dreva

— krehkosť bunkových stien vyvolaná depolymerizáciou polysacharidov má tendenciu prejaviť sa výraznejšie tiež v suchom stave dreva, keď molekuly vody už medzi elementárni bunkových stien nevytvárajú medzivrstvové tlmiace zóny.

Následkom činnosti celulózovornej drevorozkladajúcej huby Serpula lacrymans nastal pri drevinách lipy, buka a javora intenzívny pokles rázovej húževnatosti v ohybe. Uvedená dynamická mechanická vlastnosť sa znížila výrazne už v začiatočných štádiách hniloby. Pokles hodnôt húževnatosti k úbytkom hmotnosti dreva sa definoval logaritmickými typmi závislosti, keď napr. pri 5 % úbytkoch hmotnosti drevín sa zistilo zníženie húževnatosti o 56,2 až 83,3 %. Pokles pevnosti v tlaku rovnobežne s vláknami bol podstatne miernejší a rovnomerný v celom intervale hniloby do úbytkov hmotnosti drevín 20 až 25 %. Na druhej strane sa pri pevnosti v tlaku stanovila významná závislosť medzi intenzitou jej poklesu a vlhkosťou hnilého dreva. Najintenzívnejší pokles bol jednoznačne pri vlhkosti nad medzou hygroskopicity. Uvedené zistenie je v súlade s poznaním, že miera zmien pevností následkom narušenia štruktúr dreva — drevo hydrolyzované, chemicky korodované, hnilé a pod., závisí aj od jeho momentálneho vlhkostného stavu. Pri chemických rozboroch sa v hnilom dreve zistili podstatne výraznejšie úbytky holocelulózy a najmä a-celulózy, vzhľadom na stanovené hmotnostné úbytky dreva. Nepriamo sa tým poukázalo na procesy depolymerizácie aj tých polysacharidov, ktoré sa v procese hniloby z dreva totálne neodbúrali. V spojitosti s tým stanovenie a-celulózy možno využiť ako jednu z netradičných metód na definovanie štádií rozkladu dreva celulózovornými hubami.

Kľúčové slová:   pevnosť v tlaku,  rázová húževnatosť v ohybe,  vlhkostná hladina dreva, holocelulóza, extraktívne látky