| Kategória článku: drevárske | Číslo článku: 0017 |
| --- | --- |

Autor:                               LADISLAV REINPRECHT

Názov:      CHARAKTERIZÁCIA ŠTÁDIÍ DEŠTRUKTÍVNEJ HNILOBY DREVÍN

PROSTREDNÍCTVOM VYBRANÝCH MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ

A CHEMICKÝCH ROZBOROV.   II. HNILOBA DREVÍN BREZY, TOPOĽA,

JELŠE, SMREKA, VEJMUTOVKY A BOROVICE

Názov publikácie:    DREVÁrsky výskum, Ročník 130,  1991, str.29-44

Počet strán:             14

Počet tabuliek:         2

Počet obrázkov:       4

Počet grafov:            0

Obsah článku:

V prvej časti práce sa pri drevinách lipy, buka a javora narušených činnosťou huby Serpula lacrymans zistili podstatne výraznejšie poklesy húževnatosti v porovnaní s poklesmi pevnosti v tlaku rovnobežne s vláknami. Pritom ale iba intenzita poklesu tlakovej pevnosti pri hnilom dreve bola zjavnejšie ovplyvnená vlhkostným stavom dreva, keď jej najintenzívnejší pokles vplyvom hniloby sa zistil nad medzou hygroskopicity. Priebeh poklesu mechanických vlastností hnilého dreva sa vyhodnocoval aj v druhej časti práce, so zámerom otestovania vlastností takých, ktoré dokážu charakterizovať aj začiatočné štádium deštrukcie dreva, a pritom ich možno stanoviť aj na rozmerovo menších vzorkách odoberaných pri kontrole drevených objektov bez ich významnejšieho narušenia. Pevnosť v šmyku naprieč vlákien, Brinellova tvrdosť a rázová húževnatosť v ohybe (nenormovaný tvar telesa) pri listnatých a ihličnatých drevinách v rôznom štádiu hniloby sa zisťovali pri vlhkosti dreva 8 % a nad medzou hygroskopicity > 30 %. Voľba uvedených vlhkostných stavov dreva vychádzala z poznatkov prvej časti práce a zo skutočnosti, že pri kontrole kvality dreva ich možno ľahko zaistiť. Okrem mechanických vlastností sa pri hnilých drevinách vykonali opäť aj chemické stanovenia základných komponentov. Podobne ako mechanické vlastnosti sa aj tieto vyhodnotili v súvislosti s úbytkami drevnej hmoty s cieľom poukázať, že k definovaniu jednotlivých štádií hniloby dreva v špeciálnych prípadoch je vhodné využívať aj netradičné metódy.

Z listnatých drevín breza bradavičnatá, topoľ čierny, jelša lepkavá a z ihličnatých drevín smrek obyčajný, vejmutovka, borovica sosna sa z ich zrelodrevných alebo jadrových zón vymanipulovali skúšobné telesá bez zjavnejších chýb s rozmermi 90 x 35 x 5 mm (L x R x T). Pri telesách v absolútne suchom stave sa stanovila hmotnosť  s presnosťou na 0,001 g, telesá sa následne naklimatizovali na vlhkosť na hranici medze hygroskopicity a po 2 kusoch sa uložili do 0,5 1 Kolleho baniek na mycélium huby drevomorka domáca  celoplošne rozrastené na agar- sladovej pôde. Expozícia telies v mycéliu drevokaznej huby sa pri teplote 22 + 1 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 8 0 + 5 % vykonala v čase 2 alebo 3 mesiacov a po jej ukončení sa v telesách podľa zásad uvedených v prvej časti práce (REINPRECHT, 1991) stanovili úbytky hmotnosti . Skúšobné telesá 90 x 35 x 5 mm sa potom rozmanipulovali na 3 samostatné vzorky, to znamená 90 x 1 3 x 5 mm na stanovenie rázovej húževnatosti  v tangenciálnom smere — 50 x 20 x 5 mm k stanoveniu pevnosti v šmyku naprieč vlákien v tangenciálnom smere —  38 x 20 x 5 mm na stanovenie Brinellovej tvrdosti v tangenciálnom smere . Uvedené mechanické vlastnosti sa zisťovali na vysušenom dreve pri 8 %, aj na mokrom dreve.

Nadväzujúce chemické rozbory drevín sa vykonali pri podmienkach uvedených v prvej časti práce — benzénetanolový extrakt, horúci vodný extrakt, holocelulóza podľa Wisea, a  celulóza podľa Tappi a Klasonov lignín, pričom na rozbory sa použili iba piliny z telies, na ktorých sa mechanické vlastnosti otestovali pri 8 % vlhkosti dreva. Výsledky chemických rozborov sú priemermi dvoch paralelných stanovení.

Celulózovorná huba Serpula lacrymans spôsobila po dvoch alebo troch mesiacoch svojej činnosti na listnatých a ihličnatých drevinách odlišné úbytky hmotnosti, ktoré sa ako aritmetické priemery s uvedením variabilít spracovali. Zmeny rázovej húževnatosti v ohybe, pevnosť v šmyku naprieč vlákien  a Brinellova tvrdosť sa spracovali formou tabelárnou a pri hnilých drevinách súčasne aj grafickým vyjadrením ich percentuálnych poklesov vzhľadom na dreviny zdravé. V uvedených grafoch sa z pohľadu lepšej názornosti uviedli súbežne aj odpovedajúce úbytky hmotnosti. V rámci rázovej húževnatosti v ohybe  sa výsledky graficky spracovali len pre 8 % vlhkosť telies. Dôvodom tohto postupu bola skutočnosť, že intenzita poklesu húževnatosti v percentuálnom vyjadrení bola vcelku zhodná pri vlhkosti drevín 8 % i > 30 %. V dôsledku hniloby drevín sa pevnosť v šmyku a Brinellova tvrdosť  znižovali zjavne intenzívnejšie pri skúškach vykonávaných pri vlhkosti dreva nad medzou hygroskopicity. V zhode s výsledkami prvej časti práce sa s predĺžením času degradácie drevín hubou Serpula lacrymans zistil pokles pri holocelulóze, ďalej nárast extraktívnych látok, pričom lignín sa v prepočte na analyzované hmle dreviny zvyšoval, ale vzhľadom na skladbu pôvodných drevín sa jeho obsah v zásade nezmenil. Pri benzén-etanolovom extrakte sa zistila anomália v rámci dreviny vejmutovky degradovanej 3 mesiace. Možno to vysvetliť uplatnením sa podobnej formy enzymatickej aktivity huby Serpula lacrymans, aká sa uviedla v prvej časti práce na drevine lipy s vysokým obsahom tukov.

Huba Serpula lacrymans spôsobila vyšší stupeň narušenia štruktúry dreva charakterizovaný úbytkom hmotnosti v drevinách listnatých. Z pohľadu testovaných mechanických vlastností sa najvýraznejší pokles stanovil pri rázovej húževnatosti v ohybe, ktorá najlepšie odráža a procesy odbúravania polysacharidov z dreva a zníženia ich priemerných polymerizačných stupňov (PPS). Pokles húževnatosti bol výraznejší taktiež v listnatých drevinách, keď napr. po dvoch mesiacoch hniloby drevín brezy, topoľa a jelše s priemerným úbytkom hmotnosti 11,26 % sa stanovil priemerný pokles húževnatosti o 82,9 %. V rámci statických mechanických vlastností, to znamená pri pevnosti v šmyku naprieč vlákien a pri Brinellovej tvrdosti sa následkom hniloby drevín zistili miernejšie intenzity poklesov. Zjavnejšie tu vplýval vlhkostný stav dreva, tzn. pomerne výraznejšie poklesy bol. v mokrom stave dreva pri W > 30 %. Uvedeným výsledkom sa potvrdili aj názory formulované už v prvej časti práce, keď kvázi neprirodzený stav dreva sa dá statickým, mechanickými vlastnosťami určovať s vyšším stupňom spoľahlivosti v prípade, že drevo je mokré alebo na hranici medze hygroskopicity. Chemické rozbory dreva sa uskutočnili predovšetkým so zámerom ukázať, že k určovaniu jednotlivých štádií hniloby možno v špeciálnych prípadoch využiť aj netradičné metódy. Ich výsledky dokumentované najmä výraznými poklesmi celulózy a holocelulózy, ako aj nárastom vodného horúceho extraktu svedčia o skutočnosti, že proces enzymatickej depolymerizácie polysacharidov zasiahol výrazne aj tie polysacharidy, ktoré zostali v analyzovanom dreve ešte prítomné.

Kľúčové slová: Brinellova tvrdosť, rázová húževnatosť, depolymerizácia polysacharidov, holocelulóza, hniloba dreva