| Kategória článku: drevárske | Číslo článku: 0019 |
| --- | --- |

Autor:       PAVEL TREBULA

Názov:     Kondicionovanie smrekového reziva teplou vodou

Názov publikácie:    DREVO, Ročník 33, 1978, str.138-140

Počet strán:              3

Počet tabuliek:         0

Počet obrázkov:       4

Počet grafov:            0

Obsah článku:

Opisuje sa možnosť nahradiť relatívne dlhý proces kondicionovania inou technológiou, a to ošetrením reziva teplou vodou.  Dokázalo sa, že ošetrenie kondicionovaním je bezpodmienečne potrebné v miere podľa požiadaviek na akosť u všetkého umele vysušeného reziva. Ide o rezivo určené napr. na nábytok, športové potreby, stavebnostolársku výrobu, podlahové vlysy a pod. Dôsledkom zvýšenej akosti usušeného reziva môže byť pokles strát na materiáli, vlastných nákladoch, zvýšenie výťaže a akosti výrobkov. Kondicionovaním vyrovnávame vlhkosť na priereze a znižujeme zvyškové napätia. Predložená práca mala za úlohu stanoviť pre dané hrúbky smrekového reziva optimálne teploty a časy z hľadiska zníženia napätí v čo najväčšom rozsahu, bez zhoršenia vlastností v nadväznosti na proces klimatizácie. Na vyrovnanie vlhkostného spádu na rovnovážnu vlhkosť zodpovedajúcu konečnej vlhkosti počas klimatizácie sú potrebné v závislosti od hrúbky 12 dni. V tomto procese k zmene napätia nedochádza. V praxi je vhodné používať v jednom závode a v jednom zariadení jednu teploty vody, ktorá by spĺňala požiadavky z hľadiska zníženia napätí, tepelných strát a regulácie. Navrhovaný technologický postup kondicionovania teplou vodou okrem toho, že podstatne skráti čas, čím sa zvýši kapacita sušiarní, prináša ďalej úsporu tepelnej a elektrickej energie a zníži celkové náklady na sušenie.

Kľúčové slová: kondicionovanie, stavebno-stolárska výroba, klimatizácia, vlhkosť dreva,  napätie v dreve