| Kategória článku: drevárske | Číslo článku: 0020 |
| --- | --- |

Autor:       JOZEF ŤAVODA,

Názov:      Agregátna technika pri spracovaní bukovej guľatín v n. p. Bučina Zvolen

Názov publikácie:    DREVO, Ročník 33, 1978, str.229- 234

Počet strán:              6

Počet tabuliek:         4

Počet obrázkov:       9

Počet grafov:            0

Obsah článku:

V prvej časti autor rozoberá technologické predpoklady pre použitie agregátnej techniky. Ďalej sa zaoberá voľbou agregátu a analyzuje rozhodujúce technické a technologické výsledky použitia agregátu, a výťaže piliarskych výrobkov a štiepok a rozmerovú stabilitu reziva. V samostatnej časti posudzuje ekonomiku. V závere naznačuje možnosti ďalšieho rozšírenia agregátnej techniky pre spracovaní listnáčov. Agregátna technológia a technika bola doteraz použitá výlučne pri spracovaní ihličnatej guľatiny. Špecifičnosť podmienok pri spracovaní listnatých drevín, najmä buka na Slovensku priaznivo ovplyvnila uplatnenie tejto techniky i v oblasti, o ktorej sa nepredpokladalo, že sa jej táto zásadná zmena piliarskej technológie dotkne. Uplatnenie agregátnej techniky v poreze buka, ako našej najrozšírenejšej a pre spracovanie najviac koncentrovanej listnatej dreviny, bolo výsledkom niekoľkoročného úsilia o racionalizáciu piliarskej výroby. Dvojročná prevádzka s využitím agregátnej techniky v spracovaní buka umožňuje komplexnejšie posúdiť jej vhodnosť a opodstatnenie tak pre buk, ako i pre ostatné listnáče. Uplatnenie agregátnej technológie a techniky pri spracúvaní buka má vo vzťahu k ostatným listnáčom niekoľko rozdielností, no i mnoho spoločných znakov. Táto práca vychádza z analýz teoretických i praktických podmienok pre agregátne spracovanie buka so zreteľom na ich využitie i pri riešení problematiky spracovania ostatných listnatých drevín touto novou technológiou a novou technikou.

Základné parametre agregátnej techniky a technológie:

- buk sa dá spracovať pri rýchlosti posuvu do 35 m/min, porezovú variantu môže tvoriť jedna prizma (min. 75 mm hrubá) a 4 kusy reziva ľubovoľných hrúbok, zmena jednej porezovej varianty na druhú (v závislosti od zmeny hrúbky výrezu i kvality) trvá asi 2 - 3 s. Zariadením možno spracovať v 2 smenách asi 90 000 plnometrov bukovej, jednopodvalovej guľatiny. Tieto parametre rozhodli o uplatnení a nákupe jednej štvorpásovoj píly v kombinácii s dvoma štiepkovacími kuželovými kotúčmi od spomínanej firmy pre n. p. Bučina už v roku 1975.

Základnou a rozhodujúcou podmienkou ekonomickej efektívnosti agregátnej technológie je optimálne množstvo i kvalita suroviny, vhodnej pre toto spracovanie.  V podmienkach n. p. Bučina je hrúbková i kvalitatívna skladba bukovej guľatiny pri bývalom i predpokladanom ročnom poreže 200 000 plm takáto:

guľatina piliarskej kvality (t. j. III. a IV. akosť) podľa ČSN 48 0062 (spolu 84 % -     168 000 plm), guľatina kvality  podvaloviny (16 % — 32 000 plm).

Najpočetnejšou a z hľadiska výrobku i použitej technológie spracovania najvhodnejšou je skupina guľatiny do stredného priemeru 39 cm, ktorá z množstva 200 000 plm reprezentuje 121 400 plm, teda 60,7 %. I keď sa nie všetka guľatina týchto priemerov môže s úspechom spracovať agregát non technikou (nadmerná krivosť, dĺžky pod 2.5 m a nad 4 m), veľké množstvá guľatiny schopné spracovania veľmi podobnou technológiou (prizma a rezivo) sú prvým predpokladom úspechu agregátnej techniky.

Podmienkou ďalšieho použitia agregátnej techniky pri poreze listnatých drevín je také sústredenie listnatej piliarskej hmoty, ktoré umožní využiť aspoň jeden agregát v dvojsmennej prevádzke (výkon 100 plm za smenu). Z toho vyplýva, že agregátna technika bude môcť byť využitá iba pri poreze buka a duba v sústredených kapacitách v Bučine, Hencovciach, Pezinku a Žarnovici.

Kľúčové slová: guľatina, porez, piliarská výroba, plnometer, podvalovina